Õppematerjalide loomist toetab AS Topauto/autod, markide Seat, Suzuki, Hyundai ning kasutatud autode müüja üle Eesti

ELEKTER
ELEKTRIVOOLU TÖÖ JA VÕIMSUS

1. Elektrivoolu töö on vooluringis elektrienergia teisteks energialiikideks muundumise mõõt.
2. Elektrivoolu võimsus iseloomustab elektrivoolu tööd ühes ajaühikus.

· Elektrivoolu töö vooluringi mingis lõigus on võrdne sellele lõigule rakendatud pinge, voolutugevuse ja tööks kulunud aja korrutisega.

· Elektrivoolu töö vooluringi lõigus arvutatakse järgmiselt: Kui
A – elektrivoolu töö vooluringi lõigus (ühik J),
U – pinge selle lõigu otstel (ühik V),
q – vooluringi lõigu läbiv laeng (ühik C),
I –  voolutugevus (ühik A),
t – vooluläbimise aeg (ühik s),
R – vooluringi lõigu takistus (ühik (), siis

[image: image1.wmf](

)

(

)

korral

se

rööpühendu

korral

se

jadaühendu

t

R

U

A

Rt

I

A

qU

A

UIt

A

Nt

A

2

2

=

=

=

=

=


· Tööühikut dzaul võib avaldada ka elektrivoolu iseloomustavate ühikute kaudu 
1 dzaul = 1 volt ( 1 amper ( 1 sekund
ehk 1 J = 1V A s

· Elektrivoolu võimsust N vooluringi lõigus arvutatakse järgmiselt: Kui
A – elektrivoolu töö vooluringi lõigus (ühik J),
U – pinge selle lõigu otstel (ühik V),
N – võimsus, mis eraldub vooluringi osas (ühik W),
I –  voolutugevus (ühik A),
t – vooluläbimise aeg (ühik s),
R – vooluringi lõigu takistus (ühik (), siis

[image: image2.wmf](

)

(

)

korral

se

rööpühendu

korral

se

jadaühendu

R

U

N

R

I

N

t

A

N

UI

N

2

2

=

=

=

=


· Voolu võimsus võrdub pinge ja voolutugevuse korrutisega.

· Võimsusühikut vatt võib avaldada elektrivoolu iseloomustavate ühikute kaudu.
1 vatt = 1 volt ( 1 amper
 ehk 1 W = 1 V  A

· Jääva võimsuse korral on voolu töö võrdeline ajaga.
A = Nt
	N
	t
	A

	W
	s
	J ehk W . s

	hW
	h
	hW . h

	kW
	h
	kW . h




1 Wh = 3600 J
1 hWh = 360 000 J
1 kWh = 3600 000 J

· Joule` i- Lenzi seadus. Juhist elektrivoolu toimel eralduv soojushulk on võrdeline voolutugevuse ruudu, juhi takistuse ja ajaga. 

[image: image3.wmf]Rt

I

Q

2

=

,
kus
Q – juhist elektrivoolu toimel eralduv soojushulk (ühik J),
I –  voolutugevus (ühik A),
t – vooluläbimise aeg (ühik s),
R – vooluringi lõigu takistus (ühik ().

Koostas Kadri Tilk

Tööd asuvad portaalis www.kool.ee 


_1176803581.unknown

_1176804049.unknown

_1176803189.unknown

